ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Термоголовки для радиаторов

v1.0 от 30.06.2025 г.

Оглавление

1.	Аннотация	3

2.	Объект испытаний	3

3.	Цель испытаний	3

4.	Общие положения	3

4.1	Место испытаний	3

5.	Объём испытаний	3

6.	Отчётность	3

7.	Методика испытаний	4

7.1	Оценка стоимости	4

7.2	Визуальное тестирование	5

7.3	Функциональное тестирование	9

7.4	Нагрузочное тестирование	13

7.5	Тестирование приложения	16

Аннотация

Настоящий документ является программой и методикой испытаний работы термоголовок для радиаторов (далее - «Устройство»).

В настоящем документе приведены программа и методика испытаний Устройства, определён порядок проведения испытаний, а также перечень тестов, направленных на проверку работоспособности оборудования, функционала и сценариев взаимодействия компонентов Устройства.

Объект испытаний

В качестве объекта испытания принимается термоголовка для радиатора, работающая в системе домашней автоматики с использованием zigbee протокола.

Цель испытаний

Целью испытаний является проверка работоспособности Устройства и его отдельных элементов, оценка соответствия заявленным техническим характеристикам с формированием отчета, содержащего результаты визуального, функционального и нагрузочного тестирования и техническое заключение.

Общие положения

Место испытаний

Испытания проводятся в офисе Develika Tech.

Объём испытаний

Проверка работоспособности Устройства проводится по методике испытаний, приведённой в разделе 7.

Отчётность

По результатам проведения испытаний составляются следующие документы:

- Протокол испытаний;

- Отчет о проведении испытания.

Методика испытаний

Методика испытаний включает в себя оценку стоимости и несколько обособленных проверок, каждая из которых направлена на проверку определенной группы требований, предъявляемых к Устройству и сценариям работы.

Оценка стоимости

Для оценки стоимости устройства надо сравнить его цену с ценами аналогов.

| №п/п. | Производитель | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moes | 22$ |
| 2. | RSH | 23$ |
| 3. | RSH | 26$ |
| 4. | Sonoff | 27$ |
| 5. | Bseed | 27$ |
| 6. | Tuya | 29$ |
| 7. | Sibling | 31$ |
| 8. | Etop | 40$ |
| 9. | Sber | 43$ |
| 10. | Aqara | 48$ |
| 11. | Moes | 50$ |
| 12. | Royal Thermo | 60$ |

Медианная цена равна 30$. Цена устройства N$.

| Критерий оценки | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| - При разности цен: - <30$ на 20% – отлично - ≤30$ – хорошо - >30$ на 10% - удовлетворительно - >30$ на 10+% - плохо |  |  |

Визуальное тестирование

Основной задачей визуального тестирования является оценка потребительских свойств оборудования, качества изготовления оборудования, комплектности.

| №п/п. | Описание действия/процедуры | Методика проверки | Критерии оценки | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка комплектации изделия на соответствие заявленному комплекту поставки. | - До монтажа на испытательный стенд проверить оборудование на соответствие комплекту поставки с проведением фотофиксации. | - Фактический набор компонентов должен соответствовать спецификации. |  |  |
|  | Проверка общего вида компонентов устройства, качества сборки, качества материалов. | - До начала тестирования проверить общий вид компонентов устройства, качество сборки и качество материалов с проведением фотофиксации, измерение геометрических характеристик. | - Качество сборки: тактильные ощущения, наглядность упаковки, надежность соединений, отсутствие зазоров. - Соответствие используемых материалов предполагаемым условиям эксплуатации. |  |  |
|  | Проверка на наличие механических повреждений или дефектов | - До тестирования провести детальный визуальный и тактильный осмотр изделия на предмет механических повреждений или дефектов, задокументировав выявленные нарушения с фотофиксацией. | - Отсутствие царапин, вмятин, трещин или деформаций. - Отсутствие следов несанкционированного ремонта. |  |  |
|  | Проверка соответствия размеров устройства паспортным данным | - До монтажа измерить габаритные параметры устройства с использованием штангенциркуля «MECHANIC 150 PRO» и линейки металлической ГОСТ 427-75, сравнить полученные данные с паспортными данными и зафиксировать результаты. | - Отклонение измеренных габаритов от паспортных значений. |  |  |
|  | Проверка инструкции с точки зрения понятности и достаточности | - Провести экспертную оценку инструкции по эксплуатации, проверить полноту и ясность изложенных положений и задокументировать замечания. | - Ясность и логичность изложения материала. - Полнота описания эксплуатационных и сервисных процедур. - Отсутствие двусмысленностей и наличие иллюстраций (если требуется). |  |  |
|  | Проверка корректности и качества работы переключающих механизмов | - До ввода в эксплуатацию протестировать переключающие механизмы (кнопки; переключатели) на корректность работы, оценить их быстродействие и надежность, задокументировав результаты испытаний. | - Оценка качества исполнения переключающих механизмов (кнопки; переключатели) с точки зрения срабатывания нажатий и выполнения всех функций, прописанных в документации. |  |  |
|  | Проверка качества изготовления и монтажа электронных компонентов | - До ввода в эксплуатацию провести визуальный и функциональный контроль электронных компонентов и их монтажа, зафиксировать результаты с фотофиксацией и, при необходимости, с измерениями. | Проверка монтажных соединений и пайки на: - Полное покрытие контактных площадок - Гладкость, чистоту и блеск швов - Наличие неотмытого флюса - Отсутствие видимых дефектов (перегрев, смещение, плохое крепление). |  |  |
|  | Проверка уровня шума при работе | - Во время работы устройства провести измерения уровня шума прибором ADA ZSM 135, сравнить полученные данные с нормативными значениями и задокументировать результаты. | - Измеренный уровень шума не должен превышать максимальные допустимые значения для жилых помещений в соответствие с СП 51. - Отсутствие лишних звуков, вибраций или аномалий в работе. |  |  |

Функциональное тестирование

Основной задачей функционального тестирования является оценка потребительских свойств оборудования, выполнения оборудованием заявленных функций

| №п/п. | Описание действия/процедуры | Методика проверки | Критерии оценки | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Оценка простоты первоначальной настройки устройства | - До ввода в эксплуатацию провести первичную настройку, оценить интуитивность интерфейса и удобство подключения, задокументировав процесс фотофиксацией и комментариями. | - Интуитивность и ясность интерфейса настройки. - Минимальное число шагов и отсутствие ошибок в процессе. |  |  |
|  | Проверка скорости реакции на команды | - Провести тестирование, измеряя время отклика устройства на управление из приложения, с использованием таймера (будет снято замедленное видео с частотой обновления кадров не менее 60 в секунду. Разрешающую способность величиной 1/60 секунды считаем достаточной) и зафиксировать результаты. | - Стабильность и отсутствие задержек при повторных командах. - Проверка на соответствие времени отклика установленным ниже требованиям. - Величина задержки будет оцениваться по следующим значениям: - N с - отлично - N с - хорошо - N с - удовл. - N с - плохо |  |  |
|  | Проверка корректности показаний термометра | - Провести тестирование, измеряя температуру воздуха с помощью эталонного проверенного датчика, и сравнить его показания с показаниями нового устройства. | - Погрешность показаний должна быть не более ±0.5 °С. |  |  |
|  | Проверка корректности работы световой индикации и индикации в приложении | - Проверить работу всех режимов световой индикации, сравнив фактические сигналы с техническими требованиями, и задокументировать результаты. | - Соответствие световой индикации заявленным в документации параметрам. - Отсутствие мерцания или неустойчивости сигналов. - Читаемость индикации. |  |  |
|  | Проверка работы через голосовые помощники | - Испытать работу устройство с голосовыми помощниками, проверив корректность выполнения голосовых команд, задокументировав результаты тестирования. Список проверяемых команд: - Поставь максимальную температуру - Поставь минимальную температуру - Поставь конкретную температуру - Переключи режим работы - Другие проверяемые команды (написанные нами сценарии) будут приведены в разделе 7.4 п.п. 3 | - Корректность распознавания голосовых команд. - Фиксация времени ожидания выполнения команд от голосового помощника. |  |  |
|  | Проверка времени восстановления работоспособности после восстановления питания | - Смоделировать отключение питания (вынуть батарейки на 1 минуту, после чего вставить их обратно) - Измерить время необходимое для полного возвращения устройства в рабочее состояние и задокументировать результаты испытания. | - Быстрый и безошибочный возврат всех функций в рабочее состояние. |  |  |
|  | Стабильность подключения | - Проверить работоспособность устройства в условиях загруженной сети (соединяем с контроллером, к которому подключено большое количество устройств). | - Продолжает функционировать и отвечать на команды с обычной скоростью. - Не разрывает связь с контроллером. |  |  |

Нагрузочное тестирование

Основной задачей нагрузочного тестирования является оценка потребительских свойств оборудования, выполнения оборудованием заявленных функций при максимальных нагрузках, указанных в документации на изделие, а также в условиях многократных обращений к устройству, загруженной сети обмена данными.

| №п/п. | Описание действия/процедуры | Методика проверки | Критерии оценки | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение мгновенного и среднечасового энергопотребления при питании от батареек в режиме покоя | - Выполнить измерения мгновенного потребления в режиме покоя с использованием мультиметра OWON OW18E OW108 и зафиксировать показатели. Все замеры и оборудование будут зафиксированы в протоколе испытаний. | - Значения должны быть стабильными в течение тестового периода. |  |  |
|  | Измерение мгновенного и среднечасового энергопотребления при питании от батареек в режиме работы | - Выполнить измерения мгновенного потребления в режиме работы с использованием мультиметра OWON OW18E OW108 или аналогичного прибора и зафиксировать показатели. Все замеры и оборудование будут зафиксированы в протоколе испытаний. | - Измеренные значения должны соответствовать паспортным данным для режима работы. - Фиксация пиковых значений потребления. - Значения должны быть стабильными в течение тестового периода. |  |  |
|  | Измерение скорости перемещения штока | - Выполнить измерения скорости перемещения штока от минимального до максимального значения с помощью секундомера. | - Измеренная скорость перемещения не должна превышать N секунд. |  |  |
|  | Измерение глубины выдвижения штока | - Выполнить измерения с штангенциркуля «MECHANIC 150 PRO». | - Измеренная длина должна быть ≥ 4,5 мм. |  |  |
|  | Тестирование на выносливость | - Смоделировать длительную эксплуатацию в экстремальных условиях (нагрузка, циклические пуски/остановки, постоянное изменение целевой температуры) для оценки устойчивости устройства. Зафиксировать выявленные дефекты или отказоустойчивость компонентов. | - Устройство должно выдерживать заданное количество циклов эксплуатации без отказов. - Отсутствие деградации функциональных характеристик после длительной работы. (Термоголовка должна оставаться способной передвигать шток). |  |  |

Тестирование приложения

Основной задачей тестирования приложения является оценка его потребительских свойств, корректности выполнения заявленных функций, стабильности работы, а также соответствия требованиям пользовательского интерфейса и дизайна.

| №п/п. | Описание действия/процедуры | Методика проверки | Критерии оценки | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка функциональности стандартного приложения | - Провести тестирование приложения: проверить работоспособность заявленных функций устройства. | - Наличие всех заявленных функций. - Отсутствие ошибок и сбоев при выполнении стандартных операций. |  |  |
|  | Соответствие функционала Sprut.hub функционалу стандартного приложения | - Изучить функции доступные для выполнения с помощью Sprut.hub. - Выполнить операции, которые работают в стандартном приложении. | - Наличие таких же функций, как в стандартном приложении - Отсутствие ошибок и сбоев при выполнении операций. |  |  |
|  | Проверка возможностей расширения функционала с помощью написания сценариев в Sprut.hub. | - Разработать и выполнить тестовые сценарии для расширения функционала: - Отключение отопления в режиме «отпуск» - Изменение целевой температуры с помощью стороннего регулятора - Оценить интеграцию сценариев с устройством, проверить обработку ошибок и стабильность работы. Все сценарии, которые будут отработаны во время испытаний, будут приведены в отчете тестирования. Результаты задокументировать с указанием выявленных отклонений. | - Корректное выполнение сценариев. |  |  |